Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-3А-Г

Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423   www.teleinformsvyaz.ru

Источник  электропитания БП-3А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 3,0А. Перед эксплуатацией БП-3А-Г необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от -30 С до +40 С, БП-3А-Г имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1. Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети………………………………………..165-245 В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………………...0,175А

Выходное напряжение …………………………………………………………….…12,0 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………....3,0  А

Габаритные размеры…………………………………………………130х85х50или100х100х50

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не боле ……………..…………………………………………………………….0,3 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...50 мВ

Защита от пыли и влаги……………………………………………………………..IP-56

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт. Крепеж.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-3А-Г в сеть при снятой крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Откройте крышку. Подключите сетевой кабель к разъёму рис.1, а нагрузку к 2-х полюсному разъему на плате.  При подключении к источнику питания БП-3А-Г соблюдайте полярность.  Защита от пыли и влаги IP-56.

5. Правила хранения.

БП-3А-Г следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-3А-Г в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-3А-Г  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации , (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-3А-Г вследствие механических повреждений.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-3А-Г

Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423 www.teleinformsvyaz.ru

Источник  электропитания БП-3А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 3,0А. Перед эксплуатацией БП-3А-Г необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от -30 С до +40 С, БП-3А-Г имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1. Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети………………………………………..165-245 В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………………...0,175А

Выходное напряжение …………………………………………………………….…12,0 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………....3,0  А

Габаритные размеры……………………………………………………130х85х50или 100х100х50

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не боле ……………..…………………………………………………………….0,3 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...50 мВ

Защита от пыли и влаги……………………………………………………………….IP- 56

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт. Крепеж.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-3А-Г в сеть при снятой крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Откройте крышку. Подключите сетевой кабель  к разъёму рис.1, а нагрузку к 2-х полюсному разъему на плате.  При подключении к источнику питания БП-3А-Г соблюдайте полярность.  Защита от пыли и влаги IP-56.

5. Правила хранения.

БП-3А-Г следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-3А-Г в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-3А-Г  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации , (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-3А-Г вследствие механических повреждений.

≈220                        +    −

Рис. 1

Крепление БП к стене осуществляется при помощи 2-х саморезов через шайбу с уплотнителем в указанные стрелками на рис. 1 монтажные отверстия.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец __________________________________________________

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, д. 80, к.2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

≈220                        +    −

Рис. 1

Крепление БП к стене осуществляется при помощи 2-х саморезов через шайбу с уплотнителем в указанные стрелками на рис. 1 монтажные отверстия.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец __________________________________________________

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, д. 80, к.2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34